โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร  อำเภอพระพรหม

จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ / โทรสาร  0-7576-3299 / 0-7584-5089

สรุปสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 (เวลา 09.00 น.)

คาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง                        ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชน                 ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ฝนตกเมื่อวานนี้สูงสุด อำเภอทุ่งสง 23.0 มิลลิเมตร

(ปริมาณฝน วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  รวม = 1,729.4  มิลลิเมตร

(ปริมาณฝน วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  รวม = 2,916.1  มิลลิเมตร)

(ปริมาณฝน วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม = 1,966.7 มิลลิเมตร)

(ปริมาณฝน วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวม = 1,436.8 มิลลิเมตร)

(ปริมาณฝน วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวม = 1,985.2 มิลลิเมตร)

(ปริมาณฝน วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2564 รวม = 611.4 มิลลิเมตร)

- ปริมาณฝนรายเดือนที่ตกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

| จังหวัดนครศรีธรรมราช | ฝน รายเดือน (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | (มม.) |
| เฉลี่ย | 111.7 | 44.5 | 100.0 | 91.4 | 147.4 | 98.8 | 107.7 | 112.6 | 144.1 | 247.8 | 454.6 | 287.2 | 1,947.7 |
| ปี 2558 | 56.7 | 6.0 | 1.4 | 69.5 | 117.3 | 80.0 | 103.5 | 173.5 | 167.6 | 245.1 | 457.5 | 233.0 | 1,711.0 |
| ปี 2559 | 92.1 | 65.8 | 0.1 | 0.0 | 81.6 | 80.0 | 171.4 | 89.6 | 60.3 | 136.5 | 257.4 | 694.3 | 1,729.4 |
| ปี 2560 | 834.35 | 97.2 | 84.1 | 248.23 | 119.8 | 80.5 | 90.5 | 133.82 | 155.31 | 127.09 | 603.1 | 342.1 | 2,916.1 |
| ปี 2561 | 133.1 | 22.9 | 50.0 | 88.3 | 189.46 | 92.64 | 102.6 | 90.3 | 148.5 | 200.6 | 356.4 | 491.9 | 1,966.7 |
| ปี 2562 | 215.3 | 3.4 | 20.1 | 32.3 | 127.6 | 84.4 | 90.3 | 107.0 | 133.7 | 267.4 | 233.4 | 121.9 | 1,436.8 |
| ปี 2563 | 11.6 | 27.4 | 6.8 | 108.7 | 102.9 | 195.2 | 187.2 | 113.0 | 184.5 | 219.9 | 395.7 | 432.3 | 1,985.2 |
| ปี 2564 | 63.5 | 2.9 | 22.9 | 152.5 | 151.7 | 82.9 | 86.8 | 48.2 |  |  |  |  | 611.4 |

ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 1,947.7 มม. ณ สิ้นเดือนธันวาคม

ปริมาณฝน ปี 2558 = 1,711.0 มม. , ปริมาณฝน ปี 2559 = 1,729.4 มม. , ปริมาณฝน ปี 2560 = 2,916.1  มม. ,

ปริมาณฝน ปี 2561 = 1,966.7 มม. , ปริมาณฝน ปี 2562 = 1,436.8 มม. ,ปริมาณฝน ปี 2563 = 1,985.2 มม.

(ปริมาณฝน วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2564) ปริมาณฝน ปี 2564 = 611.4 มม.

- ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (อ่างเก็บน้ำที่มีความจุมากกว่า 1.00 ล้านลูกบาศก์เมตร) จำนวน 4 อ่างฯ

ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564  เวลา 07.00 น.

| ที่ | ชื่ออ่างเก็บน้ำ | ความจุที่ | ปริมาณน้ำ |  |  |  | Dead Storage | แนวโน้มเทียบกับเมื่อวาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ระดับเก็บกัก | ปริมาณน้ำวันนี้ |  | ปริมาณน้ำใช้การได้ |  | (ล้าน ลบ.ม.) |  |
|  |  | (ล้าน ลบ.ม.) | (ล้าน ลบ.ม.) | เปอร์เซ็นต์ | (ล้าน ลบ.ม.) | เปอร์เซ็นต์ |  |  |
| 1 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อ.ชะอวด | 80.0 | 31.025 | 38.78% | 29.03 | 36.28% | 2.00 | ลดลง |
| 2 | อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อ.พิปูน | 70.5 | 47.34 | 67.15% | 33.04 | 46.87% | 14.30 | ลดลง |
| 3 | อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ.พิปูน | 60.0 | 33.42 | 55.70% | 20.42 | 34.03% | 13.00 | ลดลง |
| 4 | อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน อ.ทุ่งใหญ่ | 1.70 | 1.23 | 72.35% | 1.13 | 66.47% | 0.10 | คงที่ |
|  | รวม | 212.2 | 113.015 |  | 83.615 |  |  |  |

ปริมาณน้ำทั้ง 4 อ่างเก็บน้ำ มีความจุรวม 212.20 ล้านลูกบาศก์เมตร  ปัจจุบันเก็บกักน้ำ รวม 113.015 ล้านลูกบาศก์เมตร

คิดเป็น 53.26 ของความจุทั้งหมด

- สภาพน้ำบริเวณหน้าฝาย ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564  เวลา 07.00 น.

ปัจจุบันมีฝนตกในบางพื้นที่ ระดับน้ำบริเวณหน้าฝายจุดตรวจวัดของกรมชลประทาน บางพื้นที่ต่ำกว่าระดับสันฝาย         บางพื้นที่สูงกว่าระดับสันฝาย การระบายน้ำสามารถระบายได้ดี ตามศักยภาพของลำน้ำ

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

| แม่น้ำ | สถานีตรวจวัด | ที่ตั้ง | อัตราการ ไหลสูงสุด (ม.3/วินาที) | ระดับเหนือน้ำ เมื่อวาน | ระดับเหนือน้ำวันนี้ (07.00 น.) | ผลต่างระดับน้ำ วันนี้เทียบกับ สันฝาย | แนว โน้มเทียบกันเมื่อวาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. คลองท่าเรือรี | ฝายคลองท่าเรือรี | ต.สี่ขีด อ.สิชล | 127 | +7.20 | +7.20 | ต่ำกว่า สันฝาย 0.30 ม. | คงที่ |
| 2. คลองท่าทน | ฝายคลองท่าทน | ต.เทพราช อ.สิชล | 302 | +21.11 | +21.06 | ต่ำกว่า สันฝาย 0.44 ม. | ลดลง |
| 3. คลองคูถนน | ฝายคลองคูถนน | ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา | 33 | +12.02 | +12.02 | สูงกว่า สันฝาย 0.02 ม. | คงที่ |
| 4. คลองอ้ายเขียว | ฝายคลองอ้ายเขียว | ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี | 28 | +98.70 | +98.70 | เท่ากับ สันฝาย | คงที่ |
| 5. คลองสังข์ | ฝายคลองสังข์ | ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ | 120 | +25.10 | +24.70 | สูงกว่า สันฝาย 0.20 ม. | ลดลง |
| 6. คลองท่าจันทร์ | ประตูระบายน้ำคลองท่าจันทร์ | ต.ท้องเนียน อ.ขนอม | 55 | +25.70 | +25.70 | - | คงที่ |
| 7. คลองทุ่งนาเมืองชัย | ประตูระบายน้ำ ทุ่งนาเมืองชัย | ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ |  | +25.00 | +25.00 | - | คงที่ |

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช

| แม่น้ำ | สถานีตรวจวัด | ที่ตั้ง | อัตราการไหลสูงสุด (ม.3/วินาที) | ระดับเหนือน้ำ เมื่อวาน | ระดับเหนือน้ำวันนี้ (07.00น.) | ผลต่างระดับน้ำ วันนี้เทียบกับ สันฝาย | แนว โน้มเทียบกันเมื่อวาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. คลองท่าดี | ฝายคลองท่าดี | ต.กำแพงเซา อ.เมือง | 500 | +17.28 | +17.28 | สูงกว่า สันฝาย 0.08 ม. | คงที่ |
| 2. คลองเสาธง | ฝายคลองเสาธง | ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา | 500 | +25.42 | +25.42 | สูงกว่า สันฝาย 0.17 ม. | คงที่ |

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน

| แม่น้ำ | สถานีตรวจวัด | ที่ตั้ง | อัตราการไหลสูงสุด (ม.3/วินาที) | ระดับเหนือน้ำ เมื่อวาน | ระดับเหนือน้ำวันนี้ (07.00 น.) | ผลต่างระดับน้ำ วันนี้เทียบกับ สันฝาย | แนว โน้มเทียบกันเมื่อวาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. คลองไม้เสียบ | ฝายคลองไม้เสียบ | ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด | 800 | +21.44 | +21.44 | ต่ำกว่า สันฝาย 0.06 ม. | คงที่ |
| 2. คลองชะอวด - แพรกเมือง | ประตูระบายน้ำคลอง ชะอวด-แพรกเมือง | ต.หน้าสตน อ.หัวไทร | 540 | +0.05 | +0.06 | +0.01 | เพิ่มขึ้น |

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง

| แม่น้ำ | สถานีตรวจวัด | ที่ตั้ง | ระดับเหนือน้ำ เมื่อวาน | ระดับเหนือน้ำวันนี้ (07.00 น) | ผลต่างระดับน้ำ วันนี้เทียบกับ เมื่อวาน | แนว โน้มเทียบกันเมื่อวาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. แม่น้ำปากพนัง | ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ | ต.หูล่อง อ.ปากพนัง | +0.11 | +0.11 | - | คงที่ |
| 2. คลองฉุกเฉิน | ปตร.ฉุกเฉิน | ต.บางพระ อ.ปากพนัง | +0.09 | +0.10 | +0.01 | เพิ่มขึ้น |
| 3. คลองท่าพญา | ปตร.ท่าพญา | ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง | -0.03 | -0.02 | -0.01 | ลดลง |
| 4. คลองเชียรใหญ่ | ปตร.เชียรใหญ่ | ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ | +0.19 | +0.19 | - | คงที่ |

4. สภาพน้ำท่าในลำน้ำสายหลัก  ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564  เวลา 07.00 น.

พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก พื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำตาปี พื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำตรัง ปัจจุบันมีฝนตกในบางพื้นที่ ระดับน้ำในลำน้ำธรรมชาติสายต่าง ๆ ส่วนใหญ่ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง ปัจจุบันทางกรมชลประทาน ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ตามจุดควบคุมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

5. สรุปแนวโน้มสถานการณ์

สถานีวัดน้ำฝนในเขตโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เมื่อเวลา 06.00 น.

- ปตร.คลองท่าจันทร์ อ.ขนอม			ปริมาณฝนวัดได้	0.0	มม.

- ฝายคลองท่าเรือรี อ.สิชล				ปริมาณฝนวัดได้	0.0	มม.

- ฝายคลองท่าทน	อ.สิชล				ปริมาณฝนวัดได้	0.0	มม.

- ฝายคลองคูถนน อ.ท่าศาลา				ปริมาณฝนวัดได้	0.0	มม.

- ฝายคลองอ้ายเขียว อ.พรหมคีรี			ปริมาณฝนวัดได้	0.0	มม.

- โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	 อ.พระพรหม	ปริมาณฝนวัดได้	0.0	มม.

- ฝายคลองสังข์ อ.ทุ่งใหญ่				ปริมาณฝนวัดได้	13.9	มม.

- อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อ.พิปูน			ปริมาณฝนวัดได้	7.5	มม.

- อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ.พิปูน			ปริมาณฝนวัดได้	4.5	มม.

ข้อมูลฝนอำเภอ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีปริมาณน้ำฝนใน 23 อำเภอ ดังนี้ (ฝนอำเภอ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 )

| 1.อำเภอทุ่งสง 23.0 มม. | 2. อำเภอนาบอน 0.0 มม. | 3. อำเภอทุ่งใหญ่ 1.4 มม. |
| --- | --- | --- |
| 4. อำเภอฉวาง 0.6 มม. | 5. อำเภอพิปูน 4.0 มม. | 6. อำเภอลานสกา 0.0 มม |
| 7. อำเภอพรหมคีรี 0.0 มม. | 8. อำเภอบางขัน 0.0 มม. | 9. อำเภอถ้ำพรรณรา 10.2 มม. |
| 10. อำเภอนบพิตำ 0.0 มม. | 11. อำเภอช้างกลาง 0.0 มม. | 12. อำเภอเมือง 0.0 มม. |
| 13. อำเภอขนอม 0.0 มม. | 14. อำเภอสิชล 0.0 มม. | 15. อำเภอท่าศาลา 0.0 มม. |
| 16. อำเภอปากพนัง 0.0 มม. | 17. อำเภอหัวไทร 18.5 มม. | 18. อำเภอเชียรใหญ่ 0.0 มม. |
| 19. อำเภอชะอวด 0.0 มม. | 20. อำเภอร่อนพิบูลย์ 0.0 มม. | 21. อำเภอจุฬาภรณ์ 0.0 มม. |
| 22. อำเภอพระพรหม 0.0 มม. | 23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 0.0 มม. |  |

6. การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง/การให้ความช่วยเหลือ ด้านเครื่องจักร เครื่องมือ (รนที่ 1 กค. 62 – ถึงปัจจุบัน)

| โครงการ | ติดตั้งแล้ว | ถอนติดตั้ง | ขอขยาย | อนุมัติ เพิ่มเติม | รายละเอียดที่ติดตั้งแล้ว |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (เครื่อง) | (เครื่อง) | (เครื่อง) | (เครื่อง) | นาปี ปลายฤดู | ป่าพรุ | ประปา นครศรีฯ |  |
| โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช | 7 | - | - | - | - | - | - |  |
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน | 27 | - | - | - | - | - | - |  |
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง | 69 | - | - | - | - | 31 | - | รักษาระดับน้ำพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง เดินเครื่อง จำนวน 13 เครื่อง - ของฝ่ายสูบน้ำ สชป.15 = 3 เครื่อง - ของฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ 07 = 10 เครื่อง |
| ***สนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน |  |  |  |  |  | 1 |  | กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรราช |
| รวม | 103 | - | - | - | - | 32 | - |  |

หมายเหตุ :  ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564  เวลา 06.00 น. จาก สชป.15

7. การติดตามสถานการณ์น้ำ

จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

นายพิทักษ์พงษ์  ติ๊บแก้ว

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 13 สิงหาคม 2564  (เวลา 09.00 น.)